Цифрова система доступу DK-11

1. Призначення та характеристики DK-11

Цифрова система доступу DK-11  призначена для організації керування електромеханічними (нормально відчиненими та нормально зачиненими) та електромагнітними виконавчими елементами СКД на об’єктах з низькими вимогами до рівня безпеки.  DK-11 є уніфікованим виробом, у якому поєднані безпосередньо клавіатура, електронний блок керування та виконавче реле. Призначена для застосування всередині приміщення. Лицьова панель виготовлена з нержавіючої сталі. Клавіатура містить 10 цифр, „*” та „#”, 2 світло-індикатори (зелений та червоний).

Комплект постачання

- Цифрова панель;

- Пластикова коробка для врізного монтажу;

- Пластикова коробка для накладного монтажу;

- Набір кріплення.

Технічні характеристики

Напруга живлення: 12…24 В постійного або змінного струму

Струм споживання:

- у режимі очікування: 7 мА (12В)  20мА (24В);

- у режимі активації: 160 мА (12В) 190 мА (24В).

Кількість кодів доступу:

- фіксований код – 1;

- коди користувачів – 4.

Навантаження на контактне реле: 5А.

Максимальний струм споживання замка при живленні DK-26 змінним струмом та використанням внутрішнього перетворювача – 2А.

2. Електричне з’єднання  DK-11

Мал. 1 – Креслення-схема плати DK-11

Мал. 2 – Схема з’єднання DK-11 та електро-замка

3. Програмування DK-11

- Фіксований код доступу

Застосовується у разі, якщо не передбачається часта зміна коду та відсутня необхідність використання різних кодів. Умови невисокого рівня безпеки (контроль пересування)

Послідовність:

- Увімкнути живлення (спалах обох індикаторів).

- Одночасно натиснути (#) та (*) та утримувати впродовж 30 секунд (мигання зеленого індикатора)

- Натиснути  8 * *  для очищення старих кодів (підтвердження – два спалахи червоного індикатора)

- Зелений індикатор продовжує мигати. Натиснути кнопку 1 (мигання зупиниться)

- Ввести код від 2 до 7 цифр без пауз (підтвердження - два спалахи червоного індикатора)

- Одночасно натиснути (#) та (*) або чекати 30 секунд для завершення введення коду

- Ввести код ще раз (двері повинні відімкнутись).

- Програмування змінних кодів доступу

При програмуванні змінних кодів доступу розрізняють два типи кодів:

  - Програмний код - використовується для програмування та зміни кодів користувачів;

  - Коди користувачів (ємність пам’яті до 4 кодів) - використовуються для відмикання.

Послідовність:

- Увімкнути живлення (спалах обох індикаторів).

- Одночасно натиснути (#) та (*) та утримувати впродовж 30 секунд (мигання зеленого індикатора)

- Натиснути  8 * *  для очищення старих кодів (підтвердження – два спалахи червоного індикатора)

- Зелений індикатор продовжує мигати. Натиснути кнопку 0 (мигання зупиниться)

- Ввести програмний код від 5 до 7 цифр без пауз (підтвердження - два спалахи червоного індикатора)

- Одночасно натиснути (#) та (*) або чекати 30 секунд для завершення введення коду

- Ввести ще раз програмний код, потім одночасно (#) та (*) (мигання зеленого індикатора)

- Натиснути 1 та утримувати 30 секунд (мигання зеленого індикатора зупиниться)

- Ввести код користувача від 2 до 7 цифр без пауз (підтвердження - два спалахи червоного індикатора)

- Одночасно натиснути (#) та (*) або чекати 30 секунд для завершення введення коду

- Ввести код користувача ще раз (двері повинні відімкнутись).

Програмування другого, третього та четвертого кодів користувачів виконуються аналогічно до першого. Їх можна програмувати послідовно один за другим, ідентифікуючи як 2, 3 та 4. Між введенням кожного коду мигання зеленого індикатора.

Зауваження

Уникайте програмування "вкладених" кодів користувачів (наприклад, код 13358 та 335). Так-як двері будуть відчинятися при введенні будь-якого з них.

Якщо трапилась помилка, і код користувача є підгрупою програмного коду, то DK-11 має функцію, яка відхилить такий код користувача (довгий спалах червоного індикатора). Але ця функція не працює, якщо трапиться навпаки і новий програмний код буде підгрупою існуючого коду користувача. Програмний код буде запрограмований, але користуватись ним буде не можливо!

Таким чином, спочатку програмують програмний код, а потім коди користувачів. Будьте уважні, коли змінюєте програмний код. Найкращий спосіб – стерти всі коди та запрограмувати їх знову.

3. Програмування спеціальних функцій

3.1. Зміна  часу відімкнутого стану замка (початково 5 сек.):

  - перейти у режим програмування

  - ввести 9

  - ввести час у секундах (від 01 до 99)

  - подвійний червоний сигнал

  - вийти з режиму програмування (одночасне натискання (#) та (*) або чекати 30 секунд).

3.2. Встановлення режиму Нормально відчинених дверей:

  - перейти у режим програмування

  - ввести 9

  - ввести 00

  - подвійний червоний сигнал

  - вийти з режиму програмування (одночасне натискання (#) та (*) або чекати 30 секунд)

Введення Коду користувача – відмикання замка, замок відімкнений, доки не буде введений Код користувача.

Зведена таблиця команд

| Ідентифікатор | Послідовність вводу |
| --- | --- |
| 0 | Ввести програмний код (від 5 до 7 цифр) |
| 1 | Ввести код користувача, #1 (від 2 до 7 цифр) |
| 2 | Ввести код користувача, #2 (від 2 до 7 цифр) |
| 3 | Ввести код користувача, #3 (від 2 до 7 цифр) |
| 4 | Ввести код користувача, #4 (від 2 до 7 цифр) |
| 8 | Ввести ** для видалення всіх кодів |
| 9 | Ввести дві цифри – новий час відімкненого стану замки, (01-99). Ввести 00 для встановлення режиму нормально відчинених дверей. |